Masina Autonoma

# Documentul de proiectare

Cuprins

1.	Introducere	1

1.1	Scopul documentului	1

2.	Prezentare generală și abordări de proiectare	2

2.1	Prezentare generală	2

2.2	Presupuneri/ Constrângeri/ Riscuri	2

2.2.1	Presupuneri	2

2.2.2	Constrângeri	2

2.2.3	Riscuri	3

3.	Considerațiii de proiectare	4

3.1	Obiective și linii directoare (ghiduri)	4

3.2	Metode de dezvoltare	4

3.3	Strategii de arhitectură	4

4.	Arhitectura Sistemului și Proiectarea Arhitecturii	6

4.1	Vedere logică	6

4.2	Arhitectură hardware	6

4.3	Arhitectură software	6

4.4	Arhitectura informațiilor	7

4.5	Arhitectura de comunicații interne	7

4.6	Diagrama de arhitectură a sistemului	8

5.	Proiectarea sistemului	9

5.1	Proiectarea bazei de date	9

5.1.1	Obiecte de date și structuri de date rezultante	9

5.1.2	Fișiere și baze de date	9

5.2	Conversii de date	9

5.3	Interfețe utilizator	10

5.3.1	Intrări	10

5.3.2	Ieșiri	10

5.4	Proiectarea interfețelor cu utilizatorul	10

6.	Scenarii de utilizare	11

7.	Proiectare de detaliu	12

7.1	Proiectare hardware de detaliu	12

7.2	Proiectare software de deatliu	12

7.3	Proiectare detaliată de securitate	13

7.4	Proiectare de detaliu pentru performanța sistemului	14

7.5	Proiectare detaliată a comunicațiilor interne (între componente)	14

8.	Controale pentru verificarea integrității sistemului	15

Anexa A: Gestiunea modificărilor documentului	16

Anexa B: Acronime	17

Anexa C Documente la care se face referire	18

## Introducere

Prezentul document descrie proiectarea sistemului Masina Autonoma cu Comportament Clonat, un vehicul RC controlat de Raspberry Pi 4 care integreaza detectia benzilor de circulatie prin OpenCV, recunoasterea semnelor de circulatie prin MobileNetV2 ONNX, clonarea comportamentului de condus prin PilotNet/TFLite si o interfata web Flask+SocketIO pentru monitorizare si control in timp real.

Documentul de Proiectare a Sistemului descrie modul în care cerințele funcționale și non-funcționale înregistrate în Documentul de Cerințe se transformă în specificații de proiectare a sistemului, mai tehnice, pe baza cărora se construiește sistemul. Se documentează proiectarea sistemului la un nivel înalt și specificațiile detaliate de proiectare.

Se descriu obiectivele și considerațiile de proiectare, se furnizează o prezentare generală la nivel înalt a arhitecturii sistemului și se descrie proiectarea datelor asociate cu sistemul, precum și interfața om-mașină și scenariile operaționale.

Proiectarea sistemului la nivel înalt este descompusă în continuare în specificații detaliate de proiectare pentru fiecare componentă a sistemului, inclusiv hardware, comunicațiile interne, software, controalele de integritate a sistemului și interfețele externe.

### Scopul documentului

Instrucțiuni: Furnizați scopul SDD-ului. Acest document ar trebui să fie adaptat pentru a se potrivi nevoilor unui proiect specific.

Prin acest livrabil se documentează și urmăresc informațiile necesare pentru a defini eficient arhitectura și designul sistemului, în scopul de a oferi echipei de dezvoltare îndrumare asupra arhitecturii sistemului ce urmează să fie dezvoltat.

Documentele de proiectare sunt produse incremental și iterativ pe parcursul ciclului de viață al dezvoltării sistemului, în funcție de circumstanțele particulare ale proiectului de tehnologie informațională (IT) și de metodologia de dezvoltare a sistemului utilizată.

Publicul țintă este managerul de proiect, echipa de proiect și echipa de dezvoltare. Anumite părți ale acestui document, cum ar fi interfața cu utilizatorul (UI), pot fi împărtășite cu clientul/utilizatorul și cu alte părți interesate ale căror contribuții/aprobări sunt necesare în UI.

## Prezentare generală și abordări de proiectare

Această secțiune descrie principiile și strategiile care vor fi utilizate ca ghiduri în momentul proiectării și implementării sistemului.

### Prezentare generală

Sistemul Masina Autonoma cu Comportament Clonat este un prototip de vehicul RC cu 4 roti, propulsat de un H-bridge L298N comandat prin GPIO de pe Raspberry Pi 4 (4 GB RAM, ARM Cortex-A72 @ 1.5 GHz). Camera frontala capteaza fluxul video la 30 FPS; cadrul este procesat in timp real pentru detectia benzilor (HSV + perspectiva warp) si a semnelor de circulatie (GTSRB, 43 clase). Interfata web Flask expune un stream MJPEG si canale SocketIO pentru telemetrie si calibrare. In modul de clonare a comportamentului, un model TFLite PilotNet (antrenat pe 19 027 de cadre inregistrate) produce comenzi LEFT/STRAIGHT/RIGHT la ~25 ms/cadru.

### Presupuneri/ Constrângeri/ Riscuri

#### Presupuneri

Sistemul presupune: (1) Reteaua WiFi locala este disponibila si stabila; (2) Pista de test are linii albe bine definite pe fundal inchis la culoare; (3) Iluminarea mediului este constanta si suficienta pentru procesarea HSV; (4) Bateria LiPo 2S (7.4 V) asigura cel putin 20 min de functionare continua; (5) Modelul TFLite este antrenat anterior si prezent la /home/pi/model.tflite; (6) Browserul clientului suporta WebSocket si MJPEG.

#### Constrângeri

#### Riscuri

Riscuri identificate: (1) Variabilitate luminoasa - schimbarile bruste de iluminare pot determina pierderea benzilor detectate; mitigare: calibrare dinamica HSV si fallback STRAIGHT la lipsa benzilor; (2) Supraincalzire RPi - procesarea continua a video la 30 FPS poate ridica temperatura CPU peste 80 grade Celsius; mitigare: radiator + ventilator; (3) Latenta WiFi - ping > 50 ms poate face comanda manuala imprecisa; mitigare: mod autonom independent de conexiune; (4) Imbalanta dataset - distributia neuniforma LEFT/STRAIGHT/RIGHT poate cauza bias; mitigare: subsampling 25% la clasa majoritara.

## Considerațiii de proiectare

Principalele consideratii de proiectare includ: alegerea arhitecturii modulare (un modul per functionalitate: lane, sign, motor, record, web), gestionarea concurentei (thread-uri separate pentru captare video si procesare), latenta end-to-end (camera → decizie → motor < 100 ms), si portabilitatea modelului ML (export TFLite pentru inferenta eficienta pe ARM).

### Obiective și linii directoare (ghiduri)

Obiectivele de proiectare sunt: (1) Latenta end-to-end sub 100 ms (camera → comanda motor); (2) Modularitate - fiecare subsistem (lane, sign, BC, record, web) este independent si poate fi dezactivat fara sa afecteze celelalte; (3) Testabilitate - fiecare modul expune o interfata clara si poate fi testat izolat pe PC; (4) Extensibilitate - adaugarea unui nou tip de detector nu necesita modificari in modulele existente; (5) Robustete - la orice exceptie, sistemul opreste motoarele si inregistreaza eroarea.

### Metode de dezvoltare

Dezvoltarea a urmat o abordare iterativa de tip Agile, cu sprinturi saptamanale. Arhitectura aleasa este MVC simplificata: Flask (controller/view) + module specializate (model/logica). Codul este organizat in Python cu separare clara: app.py (server), lane_module.py, sign_module.py, motor_module.py, record_module.py, bc_module.py. Fiecare modul are o clasa cu metode start()/stop()/process(frame). Testarea a fost facuta incremental, incepand cu detectia benzilor pe imagini statice si terminand cu rularea pe pista reala.

### Strategii de arhitectură

## Arhitectura Sistemului și Proiectarea Arhitecturii

Arhitectura sistemului este structurata in patru straturi: (1) Stratul hardware (RPi4, L298N, motoare DC, camera CSI, baterie 2S LiPo); (2) Stratul de procesare (OpenCV pentru viziune, ONNX Runtime pentru detectia semnelor, TFLite pentru BC); (3) Stratul de control (motor_module.py gestioneaza PWM prin gpiozero); (4) Stratul de comunicatie (Flask+SocketIO expun interfata web si datele de telemetrie in timp real). Fluxul principal: Camera → frame → LaneDetector / SignDetector / BCPredictor → MotorController → Actuatori.

Această secțiune conturează designul arhitecturii sistemului și hardware-ului.

### Vedere logică

Vederea logica a sistemului: Camera frontala → thread de captare (30 FPS) → buffer de cadre → LaneModule (OpenCV: HSV→warp→histogram) → decizie directie; || SignModule (ONNX MobileNetV2, 224x224) → clasa semn; || BCModule (TFLite PilotNet, 66x200) → decizie LEFT/STRAIGHT/RIGHT; → MotorModule (gpiozero PWM, L298N) → motoare; → RecordModule (queue.Queue, 10 Hz) → labels.csv + imagini PNG; → FlaskServer (SocketIO + MJPEG) → Browser client.

### Arhitectură hardware

### Arhitectură software

Module software principale: app.py (server Flask+SocketIO, punct de intrare, gestioneaza rutele HTTP si evenimentele SocketIO); lane_module.py (clasa LaneDetector: HSV thresholding H:[0,180] S:[0,45] V:[200,255], warp perspectiva, histograma coloana, returneaza LEFT/STRAIGHT/RIGHT); sign_module.py (clasa SignDetector: ONNX Runtime, MobileNetV2, GTSRB 43 clase, confidence >70%); bc_module.py (clasa BCPredictor: TFLite interpreter, PilotNet 5conv+3dense, input 66x200x3); motor_module.py (clasa MotorController: gpiozero PWM, metoda move(speed, turn)); record_module.py (clasa DataRecorder: queue.Queue async, 10 Hz, labels.csv).

### Arhitectura informațiilor

Datele stocate in sistem: (1) labels.csv - fisier CSV cu coloanele: filename, timestamp, speed, turn; inregistreaza starea vehiculului la 10 Hz in timpul colectarii manuale; (2) Imagini PNG - cadre video 320x240 stocate in /data/images/; (3) model.onnx - modelul MobileNetV2 antrenat pe GTSRB, ~14 MB; (4) model.tflite - modelul PilotNet convertit, ~1.2 MB, input 66x200x3, output softmax 3 clase; (5) Fisiere de calibrare JSON (WARP_POINTS si praguri HSV salvate intre sesiuni).

### Arhitectura de comunicații interne

Comunicatii interne si externe: WiFi 802.11n LAN local (RPi4 in modul station sau AP); Flask HTTP pe portul 5000 (rute: /, /video_feed, /set_speed, /set_mode, /calibrate); SocketIO WebSocket pe acelasi port pentru telemetrie in timp real (emit: telemetry{fps, lane, sign, bc, speed, mode}; listen: keypress, set_speed, set_mode, calibrate); MJPEG multipart/x-mixed-replace la /video_feed (30 FPS, ~150 kbps); Comunicatie interna GPIO prin biblioteca gpiozero (PWM hardware pe pinii ENA=18 si ENB=24, frecventa 1 kHz).

### Diagrama de arhitectură a sistemului

## Proiectarea sistemului

### Proiectarea bazei de date

#### Obiecte de date și structuri de date rezultante

Obiect principal: DataRecord {filename: string (ex. frame_0001.png), timestamp: float (Unix time), speed: float [0.0..1.0], turn: float [-1.0..1.0]}. Obiect secundar: CalibrationData {H_min, H_max, S_min, S_max, V_min, V_max: int; warp_points: list[4 perechi (x,y)]}.

#### Fișiere și baze de date

##### Baze de date

##### Fișiere non-DBMS

### Conversii de date

Conversia principala: cadrul video brut (BGR numpy array 30 FPS) → PNG 320x240 (compresie lossless, cv2.imwrite) pentru inregistrare; BGR → RGB 224x224 float32 normalizat [0,1] pentru inferenta semne ONNX; BGR → grayscale 66x200 float32 normalizat [0,1] pentru inferenta BC TFLite.

### Interfețe utilizator

Interfata web este accesata de un singur utilizator (operatorul) printr-un browser. Clasa Operator are acces complet la: stream video live (MJPEG), butoane de control directional (W/A/S/D sau click), slider viteza (0.0-1.0), selectie mod (MANUAL/AUTO_LANE/AUTO_SIGN/AUTO_BC), slider calibrare HSV si WARP_POINTS, panou telemetrie (FPS, directie curenta, semn detectat, mod activ).

#### Intrări

Intrari: (1) Taste WASD sau sageti pentru control directional in mod manual; (2) Slider HTML range pentru viteza de baza (BASE_SPEED 0.0-1.0); (3) Butoane radio pentru selectia modului de operare; (4) Sliders calibrare: H_min, H_max, S_min, S_max, V_min, V_max (0-255), WARP_POINTS (4 perechi pixel x,y).

#### Ieșiri

### Proiectarea interfețelor cu utilizatorul

Interfata web este organizata in patru carduri: (1) Video Feed - stream MJPEG 320x240 cu overlay; (2) Control - butoane directionale + slider viteza + selector mod; (3) Calibrare - sliders HSV si WARP_POINTS cu previzualizare perspectiva; (4) Telemetrie - afisaj text al parametrilor curentii (FPS, directie, semn, mod, viteza). Layout responsive CSS, fara framework extern.

## Scenarii de utilizare

Scenariu 1 - Navigare manuala: Operatorul acceseaza interfata web, selecteaza modul MANUAL, foloseste WASD pentru a conduce masina pe pista. Sistemul afiseaza stream video live si telemetrie. Detectia benzilor si a semnelor ruleaza in fundal dar nu influenteaza directia.  Scenariu 2 - Colectare date si antrenare: Operatorul selecteaza modul RECORD, conduce manual masina pe pista. Sistemul salveaza cadre PNG + labels.csv la 10 Hz. Dupa colectare, datele sunt transferate pe PC, modelul PilotNet este antrenat (Python/Keras), exportat TFLite si incarcat pe RPi4.  Scenariu 3 - Clonare comportament autonoma: Operatorul selecteaza modul AUTO_BC. Sistemul ruleaza BCModule (TFLite PilotNet) pe fiecare cadru (~25 ms), produce comanda LEFT/STRAIGHT/RIGHT si o transmite MotorModule. Operatorul poate prelua controlul manual oricand.

## Proiectare de detaliu

Proiectarea de detaliu acopera componentele hardware si software la nivel de implementare, incluzand pinout, pseudocod pentru pipeline-urile principale, protocoalele de comunicatie interna si externa, parametrii de securitate si caracteristicile de performanta.

### Proiectare hardware de detaliu

Hardware detaliat: RPi4 - GPIO pinout L298N: IN1=GPIO17, IN2=GPIO27 (stanga fata/spate), IN3=GPIO22, IN4=GPIO23 (dreapta fata/spate), ENA=GPIO18 (PWM 1kHz stanga), ENB=GPIO24 (PWM 1kHz dreapta). Alimentare separata: 7.4V (2x18650) → L298N (motoare), buck converter → 5.1V 3A → RPi4 via USB-C. Camera CSI conectata la portul Camera RPi4, cablu flat 15-pin. Consum estimat: RPi4 ~3.5W, motoare ~8W total la sarcina maxima.

### Proiectare software de deatliu

Servicii software detaliate: 1. _generate_frames() [app.py]: thread daemon, cv2.VideoCapture(0), bucla infinita → read() → run LaneDetector.detect(frame) → run SignDetector.detect(frame) → overlay text → encode JPEG → yield multipart chunk. FPS target: 30. 2. LaneDetector.detect(frame): resize 320x240 → cv2.cvtColor(BGR2HSV) → cv2.inRange(hsv, lower, upper) → warpPerspective(WARP_MATRIX) → sum columns → split in 3 zone (stanga/centru/dreapta) → max zone = directie. 3. SignDetector.detect(frame): resize 224x224 → normalize [0,1] → ort.InferenceSession.run() → argmax → confidence threshold 0.7 → clasa GTSRB. 4. BCPredictor.predict(frame): resize 66x200 → normalize → tflite_interpreter.invoke() → argmax(output[0]) → LEFT/STRAIGHT/RIGHT. 5. MotorController.move(speed, turn): left_speed = speed - turn; right_speed = speed + turn; clip [-1,1]; set PWM (ENA, ENB).

### Proiectare detaliată de securitate

Securitate: Sistemul functioneaza exclusiv in retea locala privata (LAN), fara autentificare (proiect academic, utilizator unic). Nu exista criptare a traficului (HTTP plain). Portul 5000 este accesibil doar in subnet-ul local. Nu se stocheaza date personale. Accesul fizic la RPi4 este protejat de autentificarea SSH standard a sistemului de operare Raspberry Pi OS.

### Proiectare de detaliu pentru performanța sistemului

Performanta sistemului: Budget frame = 66 ms (15 FPS minim). LaneDetector: ~8 ms/cadru (OpenCV pe ARM Cortex-A72). SignDetector: ~40 ms/cadru (ONNX Runtime, MobileNetV2 quantizat). BCPredictor: ~25 ms/cadru (TFLite, PilotNet). MotorController.move(): <1 ms (GPIO). Latenta WiFi (RPi→browser): 10-30 ms tipic in LAN. Consum memorie: OpenCV ~80 MB, ONNX Runtime ~120 MB, TFLite ~30 MB. La rularea simultana a tuturor modulelor: CPU ~75-85%, RAM ~1.2 GB.

### Proiectare detaliată a comunicațiilor interne (între componente)

Comunicatii interne intre module: toate modulele ruleaza in acelasi proces Python pe RPi4, comunicand prin variabile partajate si cozi thread-safe (queue.Queue). SocketIO emite evenimente din thread-ul principal Flask. GPIO este accesat exclusiv de MotorModule prin biblioteca gpiozero (fara conflicte de acces). RecordModule foloseste o coada de 100 elemente; daca coada este plina, cadrul este ignorat (fara blocare a thread-ului video).

## Controale pentru verificarea integrității sistemului

Controale pentru verificarea integritatii sistemului: (1) La pornire, app.py verifica existenta fisierelor model (model.tflite, sign_model.onnx); lipsa unui fisier dezactiveaza modulul corespunzator si logheza un warning; (2) La fiecare frame, daca LaneDetector.detect() ridica o exceptie, directia este setata la STRAIGHT (fallback sigur) si eroarea este logata; (3) MotorController.move() clipeaza speed si turn la [-1, 1] pentru a preveni suprasolicittarea L298N; (4) La deconectarea clientului SocketIO, motoarele sunt oprite automat (eveniment disconnect); (5) Logging Python standard (logging.INFO) in fisier /home/pi/app.log cu rotatia la 10 MB.

Anexa A: Gestiunea modificărilor documentului

Tabel 1 – Înregistrarea modificărilor asupreaa documentului curent

| versiune | Data | Autorul/Deținătorul | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/04/2026 | Cuta Alexandru-Nicolae | Versiunea initiala |
| 1.1 | 27/04/2026 | Cuta Alexandru-Nicolae | Completare sectiuni arhitectura |
| 1.2 | 27/04/2026 | Cuta Alexandru-Nicolae | Revizuire finala si corectare |

Anexa B: Acronime

Instrucțiuni: Furnizați o listă de acronime și traduceri literale asociate utilizate în cadrul documentului. Enumerați acronimele în ordine alfabetică folosind un format tabular, așa cum este ilustrat mai jos.

Tabel 2 - Acronime

| Acronim | Forma completă |
| --- | --- |
| RPi4 | Raspberry Pi 4 Model B |
| HSV | Hue-Saturation-Value (spatiu de culoare) |
| GTSRB | German Traffic Sign Recognition Benchmark |

Anexa C Documente la care se face referire

Instrucțiuni: Sintetizați relația acestui document cu alte documente relevante. Furnizați informații de identificare pentru toate documentele folosite pentru a ajunge la și/sau referite în acest document (de exemplu, documente conexe și/sau asociate, documente prealabile, documentație tehnică relevantă, etc.).

Tabel 3 – Documente la care se facce referire

| Nume document | Locație sau URL | Dată emitere document |
| --- | --- | --- |
| IEEE 1016-2009 SDD Standard | ieeexplore.ieee.org | 2009 |
| OpenCV Documentation 4.x | docs.opencv.org/4.x | 2024 |
| TensorFlow Lite Guide | tensorflow.org/lite | 2024 |