Documentul de specificare a cerin

Software Requirements Specification

(SRS) Document

Masina Autonoma

27.04.2026

v1.0

Cuta Alexandru-Nicolae, UTCB

Istoricul versiunilor

| Versiune | Autor(i) principali | Descriere versiune | Dată |
| --- | --- | --- | --- |

Revizuiri și aprobări

Istoric aprobări

| Aprobă | Versiune | Semnătură | Dată |
| --- | --- | --- | --- |

Istoric revizuiri

| Revizor | Versiune | Semnătură | Dată |
| --- | --- | --- | --- |

Cuprins

1.	Introducere	3

1.1	Scopul	3

1.2	Convenții ale documentului	3

1.3	Audiență țintă	3

1.4	Sfera de aplicare	3

1.5	Referințe	3

2	Descriere generală	3

2.1	Perspectiva produsului	3

2.2	Caracteristici ale produsului	3

2.3	Clase și caracteristici ale utilizatorilor	3

2.4	Mediul de operare	4

2.5	Constrângeri de proiectare și de implementare	4

2.6	Presupuneri și dependențe	4

3	Cerințele sistemului	4

3.1	CF-01: Detectia benzilor de circulatie	4

3.1.1	Descriere și Prioritate	4

3.1.2	Secvențe Stimul/Răspuns	4

3.1.3	Cerințe Funcționale	5

3.2	CF-02 ... CF-06: Cerinte suplimentare	5

3.3	Vezi sectiunile CF-02 pana la CF-06 descrise mai jos.	5

4	Cerințe pentru interfețe externe	5

4.1	Interfețe ale Utilizatorului	5

4.2	Interfețe Hardware	5

4.3	Interfețe de Comunicare	5

4.4	Interfețe Software	5

5	Cerințe non-funcționale	6

5.1	Cerințe de performanță	6

5.2	Cerințe de siguranță	6

5.3	Cerințe de securitate	6

5.4	NFR-QUAL-01 Modularitate: arhitectura bazata pe module independente (LaneModule, SignModule, MotorModule, RecordModule, TFLiteDriver). NFR-QUAL-02 Mentinabilitate: fiecare modul are interfata clara si poate fi testat independent. NFR-QUAL-03 Portabilitate: codul Python ruleaza pe orice RPi cu Raspberry Pi OS. NFR-QUAL-04 Disponibilitate: sistemul porneste automat la boot prin serviciu systemd.	6

6	Alte cerințe	6

7	Anexe	6

7.1	Anexa A: Glosar	6

7.2	Anexa B: Modele de Analiză	6

7.3	Anexa C: Listă de Probleme	7

# Introducere

## Scopul

Documentul SRS descrie cerințele funcționale și non-funcționale ale sistemului Masina Autonoma cu Comportament Clonat. Sistemul reprezintă un autoturism RC controlat de un Raspberry Pi 4 Model B care implementează detectia benzilor de circulatie cu OpenCV, recunoașterea semnelor cu MobileNetV2 ONNX, controlul motorului prin L298N H-Bridge și inferența unui model de behavior cloning (PilotNet) cu TensorFlow Lite. Scopul SRS este de a documenta complet cerințele sistemului pentru evaluarea în cadrul cursului ASIPSI.

## Convenții ale documentului

Documentul respecta standardul IEEE 830 pentru specificatii software. Prioritatile sunt marcate: P1 (ridicata), P2 (medie), P3 (joasa). Cerintele sunt numerotate secvential REQ-XX. Termenul "sistem" desemneaza Masina Autonoma cu Comportament Clonat pe Raspberry Pi 4.

## Audiență țintă

Documentul este destinat: (1) Studentului autor Cuta Alexandru-Nicolae pentru ghidarea implementarii tehnice; (2) Coordonatorului de proiect pentru evaluarea cerintelor si validarea arhitecturii; (3) Evaluatorilor cursului ASIPSI-UTCB pentru verificarea conformitatii cu baremul.

## Sfera de aplicare

Sistemul realizeaza: detectie benzi circulatie (OpenCV HSV, warp perspectiva), detectie semne rutiere (MobileNetV2 ONNX, 43 clase GTSRB), colectare date comportament (10 Hz, labels.csv), inferenta model ML (PilotNet TFLite 3 clase) si control web real-time (Flask + SocketIO, stream MJPEG). Scopul: demonstrarea viabilitatii behavior cloning pentru un vehicul autonom la scara redusa.

## Referințe

1. IEEE 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications. 2. OpenCV Documentation 4.x - docs.opencv.org/4.x. 3. TensorFlow Lite Guide - tensorflow.org/lite. 4. GTSRB Dataset - kaggle.com/datasets/meowmeowmeowmeow/gtsrb-german-traffic-sign. 5. Bojarski et al. (2016): End to End Learning for Self-Driving Cars - arxiv.org/abs/1604.07316.

# Descriere generală

## Perspectiva produsului

Masina Autonoma cu Comportament Clonat este un sistem embedded independent, rulând pe Raspberry Pi 4 Model B, destinat cercetarii si demonstratiei conceptelor de navigare autonoma la scara redusa. Sistemul nu este parte dintr-o familie mai larga de produse, dar poate fi extins cu modulele de baza (lane detection, sign detection, behavior cloning) care pot fi reutilizate independent in alte proiecte de robotica mobila.

## Caracteristici ale produsului

Caracteristici principale: (1) Detectie benzi in timp real (HSV, bird's eye warp, histograma, STANGA/INAINTE/DREAPTA); (2) Detectie semne rutiere (43 clase GTSRB, MobileNetV2 ONNX, prag 60% confidence); (3) Interfata web (stream MJPEG 10fps, control directie, calibrare HSV, telemetrie SocketIO); (4) Inregistrare date comportament (10 Hz, queue asincron, labels.csv + imagini); (5) Inferenta behavior cloning (PilotNet TFLite, 3 clase directie).

## Clase și caracteristici ale utilizatorilor

Utilizatori: (1) Operatorul/Studentul: controleaza vehiculul prin interfata web (calibrare, mod manual, mod autonom); (2) Observatorul/Coordonatorul: monitorizeaza performanta din interfata web; (3) Dezvoltatorul: acceseaza codul sursa Python de pe RPi4 via SSH pentru modificari.

Operatorul este un utilizator tehnic cu cunostinte de baza in Python si retele WiFi. Nu este necesara experienta in machine learning. Interfata web este intuitiva, accesibila prin browser standard (Chrome/Firefox). Frecventa utilizare: demonstratii periodice si sesiuni de colectare date de antrenament.

## Mediul de operare

Hardware: Raspberry Pi 4 Model B (4GB RAM, ARM Cortex-A72 1.8GHz quad-core, Raspbian OS Bullseye). Periferice: PiCamera v2 (640x480, 10fps), driver motor L298N (2A/canal), 4 motoare DC 5V, baterie LiPo 7.4V (2x18650 ~2600mAh). Retea: WiFi 802.11n LAN, raza ~10m. Temperatura operare: 15-35 grade C, mediu de laborator interior.

## Constrângeri de proiectare și de implementare

Constrangeri: (1) RPi4 limitat la max 10 FPS procesare imagine; (2) Durata baterie ~45 minute functionare continua; (3) Dependenta de WiFi LAN local (fara acces Internet necesar); (4) Pista trebuie sa aiba benzi cu contrast ridicat (alb/galben pe negru); (5) Iluminare constanta necesara (200-800 lux); (6) Modelul TFLite limitat la 3 clase directie (STANGA, INAINTE, DREAPTA).

## Presupuneri și dependențe

Presupuneri: (1) WiFi LAN disponibil in zona de operare; (2) Pista cu benzi distincte vizibile; (3) Iluminare relativ constanta pe durata testelor; (4) Bateria incarcata la inceputul fiecarei sesiuni; (5) Fisierele model (sign_model.onnx, pilot_model.tflite) pre-antrenate si stocate in /models/; (6) Directorul dataset/ creat si accesibil la scriere inainte de pornire sistem.

# Cerințele sistemului

## CF-01: Detectia benzilor de circulatie

### Descriere și Prioritate

Sistemul detecteaza benzile de circulatie in timp real. Pipeline: captura cadru (640x480) -> conversie HSV -> masca culoare + eliminare zgomot -> transformare perspectiva bird's eye -> histograma pixeli -> clasificare directie (STANGA/INAINTE/DREAPTA). Prioritate: P1 (Ridicata). Latenta tinta: < 100ms per cadru.

### Secvențe Stimul/Răspuns

Stimul: Camera captureaza cadru video la 10fps. Raspuns: Sistemul aplica pipeline HSV+perspectiva, clasifica directia si trimite comanda MotorController. Stimul alternativ: Eroare detectie benzi (lipsa benzi vizibile). Raspuns alternativ: Sistem transmite INAINTE ca directie fallback si inregistreaza eroarea in error.log.

### Cerințe Funcționale

Cerintele functionale ale modulului de detectie benzi: procesare cadru < 100ms; acuratete clasificare >= 90% pe pista standard; functionare la iluminare 200-800 lux; fallback automat la INAINTE la eroare detectie. Identificatoare: REQ-01 pana la REQ-04 (definite mai jos).

REQ-01: Sistemul trebuie sa detecteze benzile de circulatie si sa clasifice directia de mers (STANGA, INAINTE sau DREAPTA) in mai putin de 100ms per cadru video, cu o acuratete de cel putin 90% pe pista standard iluminata la 200-800 lux.

REQ-02: Sistemul trebuie sa ofere o interfata web accesibila prin browser standard, cu stream video MJPEG in timp real (min. 8fps), butoane de control directie si slider de calibrare HSV, cu latenta comanda web->motor sub 50ms in retea LAN.

## CF-02 ... CF-06: Cerinte suplimentare

## Vezi sectiunile CF-02 pana la CF-06 descrise mai jos.

# Cerințe pentru interfețe externe

## Interfețe cu utilizatorul

Interfata web (HTML/JS/Bootstrap) accesibila la http://<IP_RPi4>:5000. Componente: (1) Stream video MJPEG 640x480 in timp real; (2) Butoane control: STANGA, INAINTE, DREAPTA, STOP; (3) Slidere calibrare HSV (Hmin, Hmax, Smin, Smax, Vmin, Vmax); (4) Toggle pornire/oprire mod autonom; (5) Indicator telemetrie SocketIO: FPS, directie detectata, semn detectat, viteza.

## Interfețe hardware

Componente hardware: RPi4 GPIO17/27 (IN1/IN2 motor stanga), GPIO22/23 (IN3/IN4 motor dreapta), GPIO12/13 (ENA/ENB PWM 100Hz). PiCamera v2 pe portul CSI (640x480, 10fps). Driver L298N alimentat 7.4V (baterie 2x18650), curent max 2A/canal. 4 motoare DC 5V tracxiune 4x4. Protectie termica integrata L298N.

## Interfețe de comunicare

Protocoale: (1) HTTP/1.1 + Flask pe portul 5000; (2) WebSocket (SocketIO) pentru telemetrie bidirectionala in timp real; (3) MJPEG streaming pe /video_feed (multipart/x-mixed-replace, JPEG calitate 60%); (4) WiFi 802.11n LAN (2.4GHz), latenta tipica 10-30ms; (5) GPIO bit-banging pentru L298N (fara protocol serial, frecventa PWM 100Hz).

## Interfețe software

Dependente software: Python 3.9+ (Raspbian Bullseye); OpenCV 4.x (procesare imagine, HSV, warp); ONNX Runtime 1.x (inferenta MobileNetV2 semne); TensorFlow Lite Runtime (inferenta PilotNet); Flask 2.x + Flask-SocketIO (server web + WebSocket); gpiozero + RPi.GPIO (control GPIO motoare); Picamera2 (captura CSI); NumPy (operatii matriciale).

# Cerințe non-funcționale

## Cerințe de performanță

Cerinte de performanta: (1) Latenta end-to-end camera->decizie motor: < 100ms; (2) Rata inregistrare date: 10 Hz; (3) Stream video MJPEG: min 8fps la 640x480; (4) Latenta comanda web->motor: < 50ms in LAN; (5) Consum memorie total: < 300MB RAM; (6) Timp pornire sistem: < 15 secunde.

## Cerințe de siguranță

Cerinte de siguranta: (1) Oprire automata vehicul la exceptie Python in modulul motor; (2) Viteza maxima limitata la 60% PWM in mod autonom; (3) Buton STOP permanent disponibil in interfata web; (4) Timeout motor: oprire dupa 2s fara comanda noua; (5) Protectie termica L298N impotriva supraincarcarii (2A/canal).

## Cerințe de securitate

Cerinte de securitate: (1) Interfata web accesibila exclusiv in retea LAN locala; (2) Fara autentificare necesara (retea de laborator inchisa); (3) Date inregistrate stocate local pe SD card RPi4; (4) Modelele ML nu transmit date catre servere externe; (5) Nicio informatie personala nu este colectata.

## Atribute de calitate ale software-ului

Atribute de calitate: (1) Modularitate: module independente LaneDetector, SignDetector, MotorController, DataRecorder, PilotInference; (2) Testabilitate: fiecare modul are functie test() izolata; (3) Portabilitate: modele TFLite/ONNX cross-platform; (4) Mentanabilitate: cod comentat in romana, structura MVC Flask; (5) Extensibilitate: noi clase semne prin re-antrenare model.

# Alte cerințe

Cerinte suplimentare: (1) Calibrare initiala HSV obligatorie la prima pornire, salvata in config.json; (2) Directorul dataset/ trebuie creat inainte de pornire (documentat in README); (3) Fisierele model ONNX si TFLite incluse in repository sub /models/; (4) Log-uri de eroare salvate in /logs/error.log cu timestamp ISO8601; (5) Backup automat labels.csv la fiecare 100 inregistrari.

# Anexe

## Anexa A: Glosar

RPi4: Raspberry Pi 4 Model B - placa embedded ARM Cortex-A72 1.8GHz, 4GB RAM, Raspbian OS. HSV: Hue-Saturation-Value - spatiu culoare pentru segmentare robusta la variatii iluminare. GTSRB: German Traffic Sign Recognition Benchmark - 43 clase semne rutiere. PilotNet: CNN (5 conv + 3 FC) pentru behavior cloning (Bojarski et al., NVIDIA 2016). TFLite: TensorFlow Lite - framework inferenta ML pentru ARM embedded. L298N: H-bridge dual, control motoare DC (max 2A/canal, 7-35V). MJPEG: Motion JPEG - streaming video prin cadre JPEG succesive HTTP multipart. ONNX: Open Neural Network Exchange - format portabil modele ML.

## Anexa B: Modele de Analiză

Diagrama arhitecturala este in Design_Masina_Autonoma.docx, Sectiunea 4. Flux date: Camera (640x480, 10fps) -> LaneDetector (HSV+warp+histograma) -> directie {STANGA, INAINTE, DREAPTA} -> MotorController (L298N PWM). Paralel: Camera -> SignDetector (ONNX MobileNetV2) -> clasa semn (0-42). Behavior cloning: frames -> PilotNet (TFLite, 3 clase) -> directie -> motor. Stocare: frames -> dataset/ + labels.csv (filename, timestamp, speed, turn).

## Anexa C: Listă de Probleme

Probleme deschise: (1) [TBD-001] Calibrare automata HSV la variatii de iluminare (eliminare calibrare manuala); (2) [TBD-002] Extindere model behavior cloning la 5 clase (viteza + directie combinata); (3) [TBD-003] Mecanism failsafe hardware suplimentar - buton fizic de urgenta pe sasiu; (4) [REZ-001] Latenta stream video > 500ms - rezolvata prin encoding MJPEG calitate 60%; (5) [REZ-002] Instabilitate rata inregistrare - rezolvata prin queue asincron threading.